# LAB3 예비 보고서

FPGA 응용회로 사전 시뮬레이션 — PWM·구동기·표시장치·직렬통신

과목  전자전기컴퓨터설계실험 2

제출일  2026년 9월 28일

성명  김태이

학번  2023440158

# 1 보고서 범위와 결론

이 보고서는 LAB3의 필수 실험 7개(교안 번호 19–25)를 대상으로 회로 목적, 블록 흐름, 파라미터 계산, 상태·타이밍 표, RTL·TB·XDC의 역할, TB 자극과 기대 결과, 정상 시뮬레이션 결과, 한 항목 수정 실험과 복구 결과, 보드에서 확인할 항목을 정리한다.

7개 정상 설계 모두 Icarus Verilog에서 교안이 제시한 PASS 문자열과 검사 수를 확인했고, Vivado XSim에서도 같은 PASS를 얻었다. 수정 실험은 실험마다 교안이 지정한 한 항목만 바꿨다. 01·02·03·05·06은 TB가 첫 불일치에서 $fatal로 멈췄고, 04·07은 순서가 유지되는 수정이라 PASS가 나며 시간 간격만 바뀌었다. 모두 원본으로 복구한 뒤 정상 PASS를 다시 확인했다.

PASS는 TB가 지정한 디지털 비교를 통과했다는 뜻이다. 핀 배선, 전기 규격, 부품의 물리 동작은 포함하지 않으므로 각 장 끝의 보드 확인 항목에서 따로 확인한다. 7개 설계는 Vivado에서 합성·구현·bitstream 생성까지 마쳤다(DRC 오류 0, WNS 양수).

| 실험 | 정상 결과 | 수정 실험 결과 |
| --- | --- | --- |
| 01 PWM LED | checks=4 · 3831 ns | LEVELS 10→5: FAIL high=6 |
| 02 RGB PWM | checks=2 · 4431 ns | R 초기 30 %: FAIL 5,5,8 |
| 03 피에조 | edges=5 · 551 ns | TONE ×1.25: FAIL 반주기 4 |
| 04 스텝모터 | checks=8 · 831 ns | STEP_HZ 절반: PASS, 1311 ns |
| 05 MM:SS | checks=7 · 144031 ns | CLK_HZ 2→4: FAIL 00:05 |
| 06 문자 LCD | bytes=40 · 8130 ns | R→S: FAIL data=53 |
| 07 UART | checks=3 · 9970 ns | BAUD ×2: PASS, 5170 ns |

표의 종료 시각은 Icarus 기준이다. XSim은 07만 9910 ns로 다르며 원인은 LAB3-07 장에 적었다.

# 2 실험 환경과 검증 방법

각 실험은 fpga-lab-template v2.0.2를 새 폴더로 받아 교안의 RTL·TB·XDC·simulation.json을 입력해 만들었다. VS Code 작업의 01 Check tools, 02 Simulate와 같은 tools/fpga_lab.py로 Icarus Verilog 12(iverilog -g2012 -Wall, vvp)를 실행했고, 생성된 wave.vcd를 VaporView로 열어 확인했다. 컴파일 경고는 없었다.

교차 확인으로 같은 RTL·TB를 Vivado 2025.2 XSim에서도 실행했다. 교안은 Vivado 2026.1 기준이며, 이 PC에는 2025.2가 설치되어 있다. 구현은 Part xc7s75fgga484-1, 설계 top은 lab3_*, 시뮬레이션 top은 tb_*로 구분했다.

TB 클록은 #10 반전으로 주기 20 ns, 즉 보드의 50 MHz와 같다. 대신 CLK_HZ 같은 시간 상수를 작은 값으로 덮어써 실제 순서와 경계 조건은 유지하면서 실행 시간을 줄인다. 파형의 시간은 보드 시간과 다르므로 각 장의 파라미터 표에 두 값을 함께 적었다.

# 3 공통 설계 규칙

모든 순차 로직은 MAIN CLOCK F(B6)의 clk_50mhz 하나만 쓴다. PWM 주기, 모터 step, 1초, LCD tick, UART 비트 시간은 카운터가 만드는 clock-enable로 처리하고, 분주한 신호를 다른 always 블록의 클록으로 쓰지 않는다. 버튼·UART RX 같은 비동기 입력은 두 플립플롭으로 동기화한 뒤 사용한다.

| 기능 | 기준 계산 |
| --- | --- |
| PWM 주기 | CLK_HZ / PWM_HZ |
| 피에조 반주기 | CLK_HZ / (2 · TONE_HZ) |
| 모터 step 간격 | CLK_HZ / STEP_HZ |
| 1초 tick | CLK_HZ 클록마다 1회 |
| UART bit | 반올림한 CLK_HZ / BAUD |

모든 XDC는 top 포트 전부에 PACKAGE_PIN과 LVCMOS33을 지정하고, clk_50mhz에 20.000 ns create_clock을 건다. 비동기 입력(rst_p, 버튼, UART RX)에는 false path를 둔다.

# 4 소스 출처와 실행 스냅샷

| 항목 | 식별 정보 |
| --- | --- |
| 템플릿 원격 | https://github.com/Glaysia/fpga-lab-template.git |
| 기준 태그·커밋 | v2.0.2 · 0b3318e466e9d77f7d3880df09c827788f361913 |
| 상위 저장소 | https://github.com/tae2yi/UOS_ece2 |
| 작업 기준 HEAD | 8b414e72f9bab7a9fbb23e53208ae41fdffddba6 |
| 실험 폴더 | lab3/lab3_01_led_pwm … lab3_07_uart_echo |

LAB3 폴더는 위 HEAD 이후 작업 트리에 추가한 상태다. 제출 전에 src·sim·constraints·simulation.json과 보고서 자료를 commit하고, 최종 commit hash를 실험 후 보고서에 적는다. 수정 실험의 소스 사본·로그·VCD는 lab3/report/pre/mod에 있다.

# LAB3-01 PWM LED 밝기

## 회로 목적과 블록 흐름

버튼을 한 번 누를 때마다 PWM duty를 10 %씩 올리고, 100 % 다음에는 0 %로 돌아가게 한다. 8개 LED에 같은 PWM 신호를 내보내므로 모든 LED의 밝기가 함께 바뀐다.

버튼(N8)은 FPGA 클록과 무관한 시점에 바뀌므로 button_onepulse가 두 플립플롭으로 먼저 동기화한다. 동기화된 값이 이전에 인정한 값(accepted)과 다른 상태가 STABLE_CYCLES(20 ms) 동안 이어져야 새 값으로 인정하고, 눌림으로 바뀔 때만 한 클록 폭의 press를 낸다. top은 press마다 level을 0에서 10까지 올리고 10 다음에 0으로 되돌린다. pwm_channel은 0~49,999를 도는 count와 threshold를 비교해 pwm을 만들고, top이 이를 led[7:0]에 8번 복제한다. 모든 레지스터는 clk_50mhz 하나로 동작하며 느린 동작은 카운터로 만든다.

그림 1. LAB3-01 블록 흐름. 설계 top은 lab3_led_pwm.

## 파라미터 계산

| 항목 | 식 | 보드 (50 MHz) | TB |
| --- | --- | --- | --- |
| PWM 주기 | CLK_HZ / PWM_HZ | 50,000클록 = 1 ms | 10클록 |
| count 폭 | clog2(주기) | 16 bit | 4 bit |
| threshold | 주기 × level / LEVELS | 5,000 × level | level |
| 디바운스 | STABLE_CYCLES | 1,000,000클록 = 20 ms | 2클록 |
| 단계 수 | LEVELS + 1 | 11단계 (0~100 %) | 11단계 |

TB는 CLK_HZ=1000, PWM_HZ=100, DEBOUNCE_CYCLES=2로 덮어써서 한 주기를 10클록으로 줄인다. 비율(level/LEVELS)은 보드와 같으므로 HIGH 클록 수가 곧 level이 된다.

## level별 threshold와 duty

| level | threshold (보드) | duty | TB HIGH/10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 1 | 5,000 | 10 % | 1 |
| 3 | 15,000 | 30 % | 3 |
| 5 | 25,000 | 50 % | 5 |
| 9 | 45,000 | 90 % | 9 |
| 10 | 50,000 | 100 % | 10 |
| 10 → 누름 | 0 | 0 % | 0 |

## RTL·TB·XDC의 역할

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| src/button_onepulse.v | 2FF 동기화, 20 ms 안정 확인, 눌림당 1클록 press |
| src/pwm_channel.v | 주기 카운터와 비교기, 레지스터 출력 pwm |
| src/lab3_led_pwm.v | 설계 top. level 레지스터, 하위 모듈 연결, led 8비트 복제 |
| sim/tb_led_pwm.sv | 시뮬레이션 top. 가속 파라미터로 DUT를 구동하고 한 주기 HIGH 수를 검사 |
| constraints/lab3_led_pwm.xdc | B6·K4·N8·LED 8핀, LVCMOS33, 20 ns create_clock, rst_p·button false path |

pwm_channel.v의 threshold 계산과 PWM 레지스터 부분이다.

always @* begin if (level >= LEVELS) threshold = PERIOD_CYCLES; else threshold = (PERIOD_CYCLES * level) / LEVELS; end always @(posedge clk or posedge rst_p) begin if (rst_p) begin count <= {COUNT_WIDTH{1'b0}}; pwm <= 1'b0; end else begin pwm <= (count < threshold); if (count == PERIOD_CYCLES - 1) count <= {COUNT_WIDTH{1'b0}}; else count <= count + 1'b1; end end

level이 LEVELS 이상이면 threshold를 주기 전체로 두어 100 %를 보장한다. pwm은 비교 결과를 한 클록 늦게 내보내는 레지스터 출력이라 글리치가 없다.

## TB 자극과 기대 결과

| 단계 | TB 자극 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | rst_p=1 3클록 후 해제 | level=0, HIGH 0 |
| 2 | 버튼 3회 | level=3, HIGH 3 |
| 3 | 버튼 7회 추가 | level=10, HIGH 10 |
| 4 | 버튼 1회 추가 | level=0 순환, HIGH 0 |

한 번 누르기는 button=1 6클록, 0 6클록이다. 2FF 지연 2클록과 DEBOUNCE_CYCLES=2를 넘기는 길이다. expect_level은 count=0이 되는 순간부터 10클록 동안 led[0]의 HIGH 수를 세고, 다르면 $fatal로 멈춘다.

## Icarus PASS와 정상 파형

$ python tools/fpga_lab.py simulate LAB3_LED_PWM_PASS checks=4 sim/tb_led_pwm.sv:31: $finish called at 3831000 (1ps)

Icarus 종료 3831 ns, XSim 종료 3831 ns. 버튼 11회 입력에 따라 led가 00과 ff 사이를 오가며, 단계가 올라갈수록 HIGH 구간이 길어진다. 네 번의 검사(0 %, 30 %, 100 %, 다시 0 %)가 모두 통과했다.

그림 2. LAB3-01 정상 실행 전체 파형 (VaporView). 버튼 입력마다 led의 HIGH 폭이 늘어난다.

## 수정 실험과 복구 결과

교안의 수정 실험은 LEVELS를 10에서 5로 바꾸는 것이다. TB가 LEVELS를 인스턴스에서 덮어쓰므로 TB 인스턴스의 값을 바꿨다. RTL 기본값만 바꾸면 시뮬레이션에 반영되지 않는다. 기대값은 그대로 둔다.

-lab3_led_pwm #(...,.LEVELS(10),...) dut +lab3_led_pwm #(...,.LEVELS(5),...) dut

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 예상 | 버튼 3회 → level=3 → threshold = 10×3/5 = 6 → HIGH 6. 기대 3과 달라 FAIL |
| 수정 결과 | $fatal level=3 high=6 (1231 ns). threshold가 0→2→4→6으로 20 %씩 증가 |
| 복구 결과 | LEVELS=10 → HIGH 3 → LAB3_LED_PWM_PASS checks=4 (3831 ns) |

그림 3. 정상(LEVELS=10): 측정 구간 10클록 중 pwm HIGH 3클록.

그림 4. 수정(LEVELS=5): 같은 구간에서 HIGH 6클록, 1231 ns에 $fatal.

보드 기준으로는 level 3의 threshold가 15,000(30 %)에서 30,000(60 %)으로 바뀐다. 단계도 11단계(10 %씩)에서 6단계(20 %씩)로 줄어 버튼 6번이면 한 바퀴를 돈다.

## 보드에서 확인할 항목

| 확인 항목 | 예상 관찰 |
| --- | --- |
| 리셋(K4) | 모든 LED 꺼짐 (level 0) |
| 버튼 1회 | 한 단계만 밝아짐. 두 단계 이상 뛰면 디바운스 확인 |
| 버튼 10회 | 최대 밝기 (100 %) |
| 11번째 누름 | 다시 꺼짐 (0 %) |
| 깜빡임 | 1 kHz라 보이지 않아야 함. 오실로스코프로 1 ms 주기와 duty 확인 |
| 극성 | LED가 active-low면 밝기 순서가 반대로 보임. 보드 회로도 확인 |

# LAB3-02 RGB LED PWM

## 회로 목적과 블록 흐름

R·G·B 버튼 세 개로 세 색의 duty를 각각 0~100 %(10 % 단위)로 바꾸고, 네 개의 RGB LED에 같은 색을 낸다. 세 채널은 주기가 같아서 혼합색이 duty 비율로 정해진다.

LAB3-01의 입력 처리와 PWM 채널을 색마다 하나씩, 모두 세 벌 둔다. button_onepulse 세 개가 버튼별 press를 만들고 level_r·level_g·level_b가 서로 독립적으로 0→10→0을 순환한다. pwm_channel 세 개는 같은 PERIOD_CYCLES=50,000을 쓰므로 세 PWM이 같은 순간(count=0)에 켜지고 각자의 threshold에서 꺼진다. 각 pwm은 4비트로 복제되어 led_r·led_g·led_b[3:0]로 나간다.

그림 5. LAB3-02 블록 흐름. 설계 top은 lab3_rgb_pwm.

## 파라미터 계산

| 항목 | 식 | 보드 (50 MHz) | TB |
| --- | --- | --- | --- |
| PWM 주기 | CLK_HZ / PWM_HZ | 50,000클록 = 1 ms | 10클록 |
| threshold | 주기 × level / 10 | 채널마다 5,000 × level | level |
| 디바운스 | STABLE_CYCLES | 20 ms (버튼마다) | 2클록 |
| 색 조합 | 11 × 11 × 11 | 1,331가지 | — |

세 채널이 같은 주기와 위상을 쓰므로 한 주기 안에서 R·G·B가 켜져 있는 시간 비율이 곧 각 색의 세기다.

## 레벨 조합과 예상 색

| (R, G, B) level | 예상 색 |
| --- | --- |
| (10, 0, 0) | 빨강 |
| (0, 10, 0) | 초록 |
| (0, 0, 10) | 파랑 |
| (10, 10, 0) | 노랑 |
| (0, 10, 10) | 청록 |
| (10, 0, 10) | 자홍 |
| (10, 10, 10) | 흰색 |
| (2, 5, 8) | TB 검사값. 파랑이 강한 하늘색 |

## RTL·TB·XDC의 역할

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| src/button_onepulse.v | LAB3-01과 같음. 버튼마다 한 개씩 |
| src/pwm_channel.v | LAB3-01과 같음. 색마다 한 개씩 |
| src/lab3_rgb_pwm.v | 설계 top. 원펄스·level·PWM 세 벌과 4비트 복제 |
| sim/tb_rgb_pwm.sv | 시뮬레이션 top. 세 색의 HIGH 수를 동시에 측정 |
| constraints/lab3_rgb_pwm.xdc | 버튼 N8/N4/N1, led_r T2·U1·P2·R3, led_g U5·V1·R7·T6, led_b U3·W2·R5·T3 |

lab3_rgb_pwm.v의 레벨 레지스터 부분이다. 세 조건문이 독립이라 여러 버튼이 같은 클록에 눌려도 각자 갱신된다.

always @(posedge clk_50mhz or posedge rst_p) begin if (rst_p) begin level_r <= 0; level_g <= 0; level_b <= 0; end else begin if (press_r) level_r <= (level_r == LEVELS) ? 0 : level_r + 1'b1; if (press_g) level_g <= (level_g == LEVELS) ? 0 : level_g + 1'b1; if (press_b) level_b <= (level_b == LEVELS) ? 0 : level_b + 1'b1; end end

## TB 자극과 기대 결과

| 단계 | TB 자극 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | rst_p 해제 | 세 레벨 0 |
| 2 | R 2회, G 5회, B 8회 | HIGH 2 / 5 / 8 |
| 3 | R 1회 추가 | HIGH 3 / 5 / 8 (G·B 유지) |

measure는 R 채널 count가 0이 된 뒤 10클록 동안 세 색의 HIGH 수를 함께 센다. 마지막 검사는 R 버튼이 G·B 레벨을 건드리지 않는다는 채널 독립성을 확인한다.

## Icarus PASS와 정상 파형

$ python tools/fpga_lab.py simulate LAB3_RGB_PWM_PASS checks=2 sim/tb_rgb_pwm.sv:26: $finish called at 4431000 (1ps)

Icarus 종료 4431 ns, XSim 종료 4431 ns. 파형에서 button_r 2회, button_g 5회, button_b 8회 뒤 마지막에 button_r이 한 번 더 눌린다. 두 번의 측정이 모두 통과했다.

그림 6. LAB3-02 정상 실행 전체 파형 (VaporView). R·G·B 버튼 입력 순서가 보인다.

## 수정 실험과 복구 결과

교안은 한 색의 초기 duty만 바꾸도록 한다. level_r의 리셋 값을 0에서 3(30 %)으로 바꾸고 TB는 그대로 둔다.

-level_r <= 0; level_g <= 0; level_b <= 0; +level_r <= 4'd3; level_g <= 0; level_b <= 0;

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 예상 | R이 3에서 2회 증가 → level_r=5 → HIGH 5/5/8. 기대 2/5/8과 달라 FAIL |
| 수정 결과 | $fatal rgb high=5,5,8 (3851 ns). pwm_r 폭이 pwm_g와 같아짐 |
| 복구 결과 | LAB3_RGB_PWM_PASS checks=2 (4431 ns) |

그림 7. 정상: 측정 구간에서 R·G·B HIGH 2·5·8클록.

그림 8. 수정(R 초기 30 %): R·G·B HIGH 5·5·8클록, 3851 ns에 $fatal.

혼합색은 (20, 50, 80) %의 하늘색에서 (50, 50, 80) %로 R이 더해져 연보라 쪽으로 이동한다. 보드에서는 리셋 직후부터 R만 30 %로 켜진다.

## 보드에서 확인할 항목

| 확인 항목 | 예상 관찰 |
| --- | --- |
| 리셋 | 네 RGB LED 모두 꺼짐 |
| 버튼별 입력 | 누른 버튼의 색만 한 단계 밝아짐 |
| 세 색 10 | 흰색에 가까운 색. 한 색이 약하면 해당 핀 확인 |
| 네 LED | 모두 같은 색. 하나만 다르면 그 LED의 XDC 핀 확인 |
| 극성 | 공통 애노드형이면 LOW에서 켜져 밝기가 반대로 보임 |

# LAB3-03 피에조 단일 음

## 회로 목적과 블록 흐름

50 MHz 클록을 분주해 294 Hz(D4, 레) 사각파를 만들고 피에조로 한 음을 계속 낸다.

입력은 리셋뿐이다. count가 0~HALF_PERIOD−1을 돌고 끝 값에 닿을 때마다 piezo를 반전한다. 반전 두 번이 한 주기이므로 출력 주파수는 CLK_HZ / (2 × HALF_PERIOD)이고 duty는 50 %다. 분주한 신호를 다른 블록의 클록으로 쓰지 않고, piezo는 출력 핀으로만 나간다.

그림 9. LAB3-03 블록 흐름. 설계 top은 lab3_piezo.

## 파라미터 계산

| 항목 | 식 | 보드 (50 MHz) | TB |
| --- | --- | --- | --- |
| 반주기 | CLK_HZ / (2·TONE_HZ) | 85,034클록 | 5클록 |
| count 폭 | clog2(반주기) | 17 bit | 3 bit |
| 실제 주파수 | CLK_HZ / (2·반주기) | 294.000 Hz | 100 Hz(가속) |
| 주기 | 2 × 반주기 × 20 ns | 3.401 ms | 200 ns |

정수 나눗셈 때문에 반주기는 85,034.01에서 85,034로 내림되지만 주파수 오차는 0.001 %보다 작다.

## 음 높이별 분주값 (CLK_HZ = 50 MHz)

| 음 | TONE_HZ | 반주기 | 실제 주파수 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 도 | 262 | 95,419 | 262.002 Hz |
| D4 레 | 294 | 85,034 | 294.000 Hz |
| E4 미 | 330 | 75,757 | 330.003 Hz |
| F4 파 | 349 | 71,633 | 349.001 Hz |
| G4 솔 | 392 | 63,775 | 392.003 Hz |
| A4 라 | 440 | 56,818 | 440.001 Hz |
| B4 시 | 494 | 50,607 | 494.003 Hz |

## RTL·TB·XDC의 역할

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| src/lab3_piezo.v | 설계 top. 반주기 카운터와 토글 레지스터 |
| sim/tb_piezo.sv | 시뮬레이션 top. count=0 간격이 정확히 5클록인지 검사 |
| constraints/lab3_piezo.xdc | B6·K4·Y21, LVCMOS33, 20 ns create_clock, rst_p false path |

lab3_piezo.v의 분주 부분 전체다.

localparam integer HALF_PERIOD = CLK_HZ / (2 * TONE_HZ); always @(posedge clk_50mhz or posedge rst_p) begin if (rst_p) begin count <= 0; piezo <= 0; end else if (count == HALF_PERIOD - 1) begin count <= 0; piezo <= ~piezo; end else begin count <= count + 1'b1; end end

## TB 자극과 기대 결과

| 단계 | TB 자극 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | rst_p 3클록 후 해제 | piezo=0, count=0 |
| 2 | 25클록 관찰 | count=0 간격이 매번 5클록 |
| 3 | 관찰 종료 | 반전 4회 이상 → edges 출력 |

TB는 CLK_HZ=1000, TONE_HZ=100으로 반주기를 5클록으로 줄인다. 매 클록 piezo에 X가 없는지도 확인한다.

## Icarus PASS와 정상 파형

$ python tools/fpga_lab.py simulate LAB3_PIEZO_PASS edges=5 sim/tb_piezo.sv:20: $finish called at 551000 (1ps)

Icarus 종료 551 ns, XSim 종료 551 ns. 파형에서 리셋 해제 뒤 piezo가 5클록(100 ns)마다 반전하는 50 % 사각파를 확인했다.

그림 10. LAB3-03 정상 실행 전체 파형 (VaporView). piezo가 100 ns마다 반전한다.

## 수정 실험과 복구 결과

교안은 TONE_HZ를 다른 음으로 바꾸도록 한다. TB는 가속 파라미터를 쓰므로 음 높이 비율을 1.25배로 줄여 TB 인스턴스의 TONE_HZ를 100에서 125로 바꿨다. 294 Hz(D4)를 370 Hz(F#4)로 바꾸는 것과 비율이 거의 같다.

-lab3_piezo #(.CLK_HZ(1000),.TONE_HZ(100)) dut(...); +lab3_piezo #(.CLK_HZ(1000),.TONE_HZ(125)) dut(...);

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 예상 | 반주기 = 1000/(2×125) = 4클록. 기대 5와 달라 FAIL |
| 수정 결과 | $fatal half period=4 (191 ns). count가 0~3만 순환 |
| 복구 결과 | LAB3_PIEZO_PASS edges=5 (551 ns) |

그림 11. 정상(TONE_HZ=100): count 0‥4, 100 ns마다 반전.

그림 12. 수정(TONE_HZ=125): count 0‥3, 80 ns마다 반전, 191 ns에 $fatal.

보드 기준으로 370 Hz는 반주기 67,567클록(370.003 Hz)이다. 분주값이 작아질수록 높은 음이 난다.

## 보드에서 확인할 항목

| 확인 항목 | 예상 관찰 |
| --- | --- |
| 소리 | 294 Hz 연속음 (레, D4) |
| 리셋 중 | 무음 (piezo=0 유지) |
| 부품 종류 | 수동형 피에조여야 함. 능동 부저는 자체 발진음이 섞임 |
| 오실로스코프 | Y21에서 주기 3.401 ms, duty 50 % 확인 |
| 음량 | 3.3 V 직접 구동이라 작을 수 있음 |

# LAB3-04 스텝모터 위상 제어

## 회로 목적과 블록 흐름

clock-enable마다 4상 코일 패턴을 한 칸씩 이동해 스텝모터를 정회전·역회전하고, enable로 정지시킨다.

enable(N8)과 direction(N4)은 레벨 입력이지만 비동기이므로 각각 2FF로 동기화한다. enable_sync가 1인 동안 step 카운터가 STEP_CYCLES마다 한 번 끝 값에 닿고, 그때 state를 direction_sync에 따라 +1 또는 −1 한다. 조합 디코더가 2비트 state를 두 코일이 동시에 켜지는 4비트 패턴으로 바꾼다. enable_sync가 0이면 카운터만 0으로 돌아가고 state는 유지된다.

그림 13. LAB3-04 블록 흐름. 설계 top은 lab3_stepper.

## 파라미터 계산

| 항목 | 식 | 보드 (50 MHz) | TB |
| --- | --- | --- | --- |
| step 간격 | CLK_HZ / STEP_HZ | 500,000클록 = 10 ms | 4클록 |
| count 폭 | clog2(간격) | 19 bit | 2 bit |
| step 속도 | STEP_HZ | 100 step/s | — |
| 회전 속도 | STEP_HZ × 60 / 회전당 스텝 | 200스텝 모터면 30 rpm | — |

회전당 스텝 수는 모터에 따라 다르다(예: 1.8° 모터 200스텝). 실험 모터의 사양을 보고 rpm을 다시 계산한다.

## state와 코일 패턴

| state | stepmotor[3:0] | dir=0 다음 | dir=1 다음 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0011 | 1 | 3 |
| 1 | 0110 | 2 | 0 |
| 2 | 1100 | 3 | 1 |
| 3 | 1001 | 0 | 2 |

## RTL·TB·XDC의 역할

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| src/lab3_stepper.v | 설계 top. 입력 동기화, step 카운터, state, 패턴 디코더 |
| sim/tb_stepper.sv | 시뮬레이션 top. 정방향 한 주기, 역방향 2단계, 정지 유지 검사 |
| constraints/lab3_stepper.xdc | N8·N4, stepmotor[3:0] Y20·Y22·AA20·AA21, 20 ns create_clock |

lab3_stepper.v의 step 카운터와 state 갱신 부분이다.

always @(posedge clk_50mhz or posedge rst_p) begin if (rst_p) begin count <= 0; state <= 0; end else if (!enable_sync) begin count <= 0; end else if (count == STEP_CYCLES - 1) begin count <= 0; state <= direction_sync ? state - 1'b1 : state + 1'b1; end else begin count <= count + 1'b1; end end

2비트 state의 ±1은 자연스럽게 0↔3을 순환하므로 별도 경계 처리가 필요 없다.

## TB 자극과 기대 결과

| 단계 | TB 자극 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | rst_p 해제 | 0011 |
| 2 | enable=1 | 0110 → 1100 → 1001 → 0011 |
| 3 | direction=1 | 1001 → 1100 |
| 4 | enable=0, 12클록 대기 | 1100 유지 |

TB는 CLK_HZ=8, STEP_HZ=2로 간격을 4클록으로 줄인다. dut.state가 다음 값이 될 때까지 기다린 뒤 1 ns 후 stepmotor를 비교하므로 순서를 검사하고, 간격 자체는 파형으로 확인한다.

## Icarus PASS와 정상 파형

$ python tools/fpga_lab.py simulate LAB3_STEPPER_PASS checks=8 sim/tb_stepper.sv:20: $finish called at 831000 (1ps)

Icarus 종료 831 ns, XSim 종료 831 ns. 파형에서 enable이 켜진 뒤 4클록마다 상이 이동하고, direction이 바뀌면 역순으로, enable이 꺼지면 멈춘다.

그림 14. LAB3-04 정상 실행 전체 파형 (VaporView). enable·direction 입력 구간이 보인다.

## 수정 실험과 복구 결과

교안은 STEP_HZ를 절반으로 바꾸도록 한다. TB 인스턴스의 STEP_HZ를 2에서 1로 바꿨다.

-lab3_stepper #(.CLK_HZ(8),.STEP_HZ(2)) dut +lab3_stepper #(.CLK_HZ(8),.STEP_HZ(1)) dut

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 예상 | 간격 8클록(160 ns). TB는 순서만 보므로 PASS, 종료만 늦어짐 |
| 수정 결과 | LAB3_STEPPER_PASS checks=8, 종료 831 → 1311 ns. 상 간격 2배 |
| 복구 결과 | 간격 4클록, LAB3_STEPPER_PASS checks=8 (831 ns) |

그림 15. 정상(STEP_HZ=2): 80 ns마다 한 상 이동, 831 ns에 PASS. stepmotor는 16진(3=0011, 6=0110, c=1100, 9=1001).

그림 16. 수정(STEP_HZ=1): 같은 순서를 160 ns 간격으로, 1311 ns에 PASS.

보드 기준으로 STEP_HZ 100→50이면 간격이 10 ms에서 20 ms로 늘어 회전 속도가 절반이 된다. 순서가 그대로이므로 FAIL이 나지 않는 것이 정상이며, 변화는 종료 시각과 파형 간격으로 확인한다.

## 보드에서 확인할 항목

| 확인 항목 | 예상 관찰 |
| --- | --- |
| 결선 | 모터 드라이버 입력에 연결. 별도 모터 전원, 공통 GND |
| enable | 켜면 회전, 끄면 정지. 정지 중에도 마지막 두 코일에 전류가 흐름(발열 주의) |
| direction | 바꾸면 회전 방향 반전 |
| 드라이버 LED | 4개 중 2개씩 0011→0110→1100→1001 순서로 이동 |
| 탈조 | 떨리기만 하고 돌지 않으면 STEP_HZ를 낮춰 확인 |

# LAB3-05 MM:SS 시계

## 회로 목적과 블록 흐름

1초 enable로 00:00부터 59:59까지 세고 다시 00:00으로 돌아가는 시계를 만들고, 4자리 7세그먼트에 MM.SS로 표시한다.

mmss_counter는 subsecond가 CLK_HZ−1에 닿을 때마다 한 번 BCD 자리올림을 한다. 초 1의 자리가 9에서 넘치면 초 10의 자리, 59초에서 분 1의 자리, 59분 59초에서 모두 0으로 돌아간다. 네 자리는 sevenseg_decode 네 개로 세그먼트 패턴이 된다. top은 별도의 스캔 카운터로 250 µs마다 한 자리를 선택해 해당 seg_com만 LOW로 내리고 그 자리의 패턴을 seg_data로 낸다. 분 1의 자리에는 dp를 켜서 콜론 대신 점으로 분과 초를 구분한다.

그림 17. LAB3-05 블록 흐름. 설계 top은 lab3_mmss_clock.

## 파라미터 계산

| 항목 | 식 | 보드 (50 MHz) | TB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1초 | CLK_HZ 클록마다 1회 | 50,000,000클록 | 2클록 |
| subsecond 폭 | clog2(CLK_HZ) | 26 bit | 1 bit |
| 스캔 간격 | CLK_HZ / SCAN_HZ | 12,500클록 = 250 µs | — |
| 새로고침 | 4자리 × 250 µs | 1 ms (1 kHz) | — |
| 전체 순환 | 60 × 60초 | 3,600초 = 1시간 | 144 µs |

한 자리는 한 번에 250 µs씩 켜져 duty 25 %로 보인다. 새로고침이 1 kHz라 깜빡임이 보이지 않는다.

## 스캔 순서와 자리 선택 (seg_com은 LOW에서 선택)

| scan_select | seg_com | 표시 자리 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1111_0111 | 분 10의 자리 |
| 1 | 1111_1011 | 분 1의 자리 + dp |
| 2 | 1111_1101 | 초 10의 자리 |
| 3 | 1111_1110 | 초 1의 자리 |

## RTL·TB·XDC의 역할

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| src/mmss_counter.v | 1초 enable과 BCD 4자리 자리올림 |
| src/sevenseg_decode.v | 0~9 → {a,b,c,d,e,f,g,dp} 패턴 (HIGH 점등) |
| src/lab3_mmss_clock.v | 설계 top. 스캔 카운터, 자리 MUX, dp 추가 |
| sim/tb_mmss_counter.sv | 시뮬레이션 top. 카운터와 디코더를 직접 검사 |
| constraints/lab3_mmss_clock.xdc | seg_data H2·J7·J3·J1·E4·E2·F5·F1, seg_com K5·K3·K1·L6·G3·G1·H6·H4 |

mmss_counter.v의 자리올림 부분이다.

end else if (subsecond == CLK_HZ - 1) begin subsecond <= 0; if (second_ones != 9) second_ones <= second_ones + 1'b1; else begin second_ones <= 0; if (second_tens != 5) second_tens <= second_tens + 1'b1; else begin second_tens <= 0; if (minute_ones != 9) minute_ones <= minute_ones + 1'b1; else begin minute_ones <= 0; if (minute_tens != 5) minute_tens <= minute_tens + 1'b1; else minute_tens <= 0; end end end end

## TB 자극과 기대 결과

| 단계 | TB 자극 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 디코더 0, 9 | 1111_1100, 1111_0110 |
| 2 | rst_p 해제 | 00:00 |
| 3 | 10초 | 00:10 |
| 4 | 50초 더 | 01:00 |
| 5 | 3,539초 더 | 59:59 |
| 6 | 1초 더 | 00:00 |

TB는 mmss_counter에 CLK_HZ=2를 주어 1초를 2클록으로 줄이고 advance(n)에서 2n클록을 기다린다. TB가 top을 인스턴스화하지 않으므로 스캔 MUX와 seg_com 극성은 검사 범위 밖이며 보드에서 확인해야 한다.

## Icarus PASS와 정상 파형

$ python tools/fpga_lab.py simulate LAB3_MMSS_PASS checks=7 sim/tb_mmss_counter.sv:23: $finish called at 144031000 (1ps)

Icarus 종료 144031 ns, XSim 종료 144031 ns. 3,600초 전체 순환을 포함해 일곱 검사가 통과했다. 종료 시각 144 µs는 3,600초 × 2클록 × 20 ns와 맞는다.

그림 18. LAB3-05 정상 실행 앞부분 파형 (VaporView). so가 0‥9를 돌고 st가 한 칸씩 올라간다.

## 수정 실험과 복구 결과

교안은 TB의 mmss_counter 인스턴스에 전달하는 CLK_HZ를 바꾸도록 한다. TB 클록 20 ns는 그대로 두고 CLK_HZ를 2에서 4로 바꿨다.

-mmss_counter #(.CLK_HZ(2)) dut(...); +mmss_counter #(.CLK_HZ(4)) dut(...);

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 예상 | 1초 = 4클록. advance(10)은 20클록만 기다리므로 00:05 → FAIL |
| 수정 결과 | $fatal time=00:05 (431 ns). 자리올림 간격 2배 |
| 복구 결과 | LAB3_MMSS_PASS checks=7 (144031 ns) |

그림 19. 정상(CLK_HZ=2): 40 ns마다 1초, 431 ns에 00:10.

그림 20. 수정(CLK_HZ=4): 80 ns마다 1초, 431 ns에 00:05로 $fatal.

이 값은 TB 전용이라 bitstream(top CLK_HZ=50,000,000)에는 영향이 없다. 같은 현상을 보드에서 보려면 top의 CLK_HZ를 100,000,000으로 바꾸면 되며, 그러면 1초 표시에 실제 2초가 걸린다.

## 보드에서 확인할 항목

| 확인 항목 | 예상 관찰 |
| --- | --- |
| 시작 | 리셋 후 00.00 표시 |
| 초 증가 | 1초마다 한 칸. 스톱워치와 1분 이상 비교 |
| 자리올림 | 00.59 → 01.00 (1분 후) |
| 자리·점 | 분 1의 자리 뒤에 점. 자리 순서가 뒤바뀌면 seg_com 핀 순서 확인 |
| 극성 | 모든 세그먼트가 반전되면 seg_data·seg_com 극성 확인 |
| 나머지 4자리 | 꺼짐 (seg_com[7:4]=1) |

# LAB3-06 문자 LCD 제어

## 회로 목적과 블록 흐름

HD44780 호환 문자 LCD를 8비트 write-only 방식으로 초기화하고 1행 "FPGA LAB3", 2행 "LCD CONTROLLER"를 표시한다.

tick 생성기가 500클록(10 µs)마다 한 클록 폭의 tick을 낸다. 전원 투입 후 2,000 tick(20 ms)을 기다린 뒤 phase FSM이 바이트마다 0(RS·데이터 셋업) → 1(E HIGH) → 2(E LOW) → 3(명령별 대기)을 반복한다. 보낼 바이트는 index로 고르는 명령·문자 표에서 나온다. lcd_rw는 0으로 묶어 busy flag를 읽지 않는 대신 고정 대기 시간을 둔다. 마지막 바이트(index 39) 다음에는 index 6(1행 주소)으로 돌아가 같은 내용을 계속 다시 쓴다.

그림 21. LAB3-06 블록 흐름. 설계 top은 lab3_character_lcd.

## 파라미터 계산

| 항목 | 식 | 보드 (50 MHz) | TB |
| --- | --- | --- | --- |
| tick | TICK_CYCLES | 500클록 = 10 µs | 2클록 |
| 전원 대기 | POWER_TICKS | 2,000 tick = 20 ms | 3 tick |
| E HIGH 폭 | 1 tick | 10 µs | 1 tick |
| 일반 바이트 | 3 + 4 + 1 tick | 8 tick = 80 µs | 5 tick |
| clear 바이트 | 3 + 200 + 1 tick | 204 tick = 2.04 ms | 6 tick |
| 첫 화면 | 대기 + 40바이트 | 약 25.2 ms | — |

HD44780U 데이터시트 기준 E 펄스 최소 230 ns, 셋업 40 ns, 일반 명령 실행 37 µs, clear 1.52 ms다. 10 µs / 80 µs / 2.04 ms는 모두 여유가 있다. 20 ms 전원 대기도 요구 조건(15 ms 이상)을 만족한다.

## 전송 바이트 순서 (총 40바이트)

| index | RS | 데이터 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0~2 | 0 | 0x38 | 8비트, 2줄, 5×8 글꼴 (3회) |
| 3 | 0 | 0x0C | 표시 켜기, 커서 끔 |
| 4 | 0 | 0x06 | 주소 자동 증가 |
| 5 | 0 | 0x01 | 화면 지우기 (긴 대기) |
| 6 | 0 | 0x80 | DDRAM 0x00 (1행) |
| 7~22 | 1 | 문자 | "FPGA LAB3" + 공백 7 |
| 23 | 0 | 0xC0 | DDRAM 0x40 (2행) |
| 24~39 | 1 | 문자 | "LCD CONTROLLER" + 공백 2 |

## RTL·TB·XDC의 역할

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| src/lab3_character_lcd.v | 설계 top. tick, 전원 대기, phase FSM, 명령·문자 표 |
| sim/tb_character_lcd.sv | 시뮬레이션 top. E 하강 에지마다 RS·데이터 40바이트 비교 |
| constraints/lab3_character_lcd.xdc | lcd_e A6, lcd_rs G6, lcd_rw D6, lcd_data A4·B2·C3·D4·A2·C5·C1·D1 |

lab3_character_lcd.v의 phase FSM 부분이다(전원 대기 이후).

case (phase) 0: begin lcd_e <= 0; lcd_rs <= byte_rs; lcd_data <= byte_data; phase <= 1; end 1: begin lcd_e <= 1; phase <= 2; end 2: begin lcd_e <= 0; wait_count <= (index == 5) ? CLEAR_WAIT_TICKS : NORMAL_WAIT_TICKS; phase <= 3; end default: begin if (wait_count > 0) wait_count <= wait_count - 1; else begin index <= (index == 39) ? 6 : index + 1'b1; phase <= 0; end end endcase

LCD는 E의 하강 에지에서 데이터를 받아들인다. RS·데이터를 E보다 한 tick 먼저 세우고, E가 내려간 뒤 한 tick 동안 유지한다.

## TB 자극과 기대 결과

| 단계 | TB 자극 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | rst_p 3클록 후 해제 | 전원 대기 3 tick |
| 2 | E 하강 에지 0~6 | RS=0, 38·38·38·0C·06·01·80 |
| 3 | E 하강 에지 7~22 | RS=1, "FPGA LAB3" + 공백 |
| 4 | E 하강 에지 23 | RS=0, C0 |
| 5 | E 하강 에지 24~39 | RS=1, "LCD CONTROLLER" + 공백 |

TB는 lcd_e 하강 에지마다 lcd_rw=0, RS, 데이터를 기대 배열과 비교하고 40바이트가 모두 맞으면 끝난다.

## Icarus PASS와 정상 파형

$ python tools/fpga_lab.py simulate LAB3_LCD_PASS bytes=40 sim/tb_character_lcd.sv:31: $finish called at 8130000 (1ps)

Icarus 종료 8130 ns, XSim 종료 8130 ns. 파형에서 lcd_e 펄스가 일정 간격으로 이어지고, lcd_rs가 문자 구간에서 1, 2행 주소 명령(0xC0)에서 잠시 0이 된다.

그림 22. LAB3-06 정상 실행 전체 파형 (VaporView). lcd_rs가 0xC0 명령 구간에서만 0으로 내려간다.

## 수정 실험과 복구 결과

교안은 둘째 줄 문자열 한 글자를 바꾸도록 한다. index 37의 "R"을 "S"로 바꾸고 TB는 그대로 둔다.

-37: begin byte_rs=1; byte_data="R"; end +37: begin byte_rs=1; byte_data="S"; end

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 예상 | "LCD CONTROLLES". 0x52 → 0x53으로 lcd_data[0]만 변함. 38번째 바이트에서 FAIL |
| 수정 결과 | $fatal index=37 rs=1 data=53 (7730 ns). 앞의 37바이트는 일치 |
| 복구 결과 | index 37 = R(0x52) → LAB3_LCD_PASS bytes=40 (8130 ns) |

그림 23. 정상: index 37에서 lcd_data = R(0x52).

그림 24. 수정: index 37에서 lcd_data = S(0x53), E 하강 에지(7730 ns)에서 $fatal.

보드에서는 2행 14번째 칸(DDRAM 0x4D)이 R에서 S로 바뀌어 보인다.

## 보드에서 확인할 항목

| 확인 항목 | 예상 관찰 |
| --- | --- |
| 전원·레벨 | LCD 전원(5 V/3.3 V)과 논리 레벨이 FPGA 3.3 V와 맞는지 확인 |
| 대비 | V0 가변저항 조정. 아무것도 안 보이면 먼저 대비 확인 |
| 표시 | 1행 "FPGA LAB3", 2행 "LCD CONTROLLER" |
| 초기화 실패 | 1행에 검은 칸만 보이면 명령 순서·대기 시간·핀 확인 |
| 리셋 | 리셋 후 약 25 ms 안에 다시 표시. 깜빡임 없음 |

# LAB3-07 PC–FPGA UART 에코

## 회로 목적과 블록 흐름

PC에서 9600 8N1로 받은 한 바이트를 그대로 되돌려 보내고, 마지막 수신값을 LED 8개에 표시한다.

uart_rxd(C6)는 비동기이므로 uart_rx가 2FF로 동기화한다. 하강 에지(start)를 보면 반 비트 뒤 한 번 더 확인해 잡음을 거르고, 이후 한 비트 간격(DIV)마다 비트 중앙에서 LSB부터 8비트를 받는다. stop 비트 중앙이 1이면 rx_valid, 0이면 framing_error를 낸다. 에코 제어는 rx_valid 순간 송신기가 비어 있으면(tx_ready) 같은 바이트로 tx_valid를 한 클록 올리고, 동시에 last_data를 갱신해 LED로 보낸다. uart_tx는 {stop, data, start} 10비트를 DIV마다 한 비트씩 오른쪽으로 밀어 uart_txd(F6)로 내보낸다.

그림 25. LAB3-07 블록 흐름. 설계 top은 lab3_uart_echo.

## 파라미터 계산

| 항목 | 식 | 보드 (50 MHz) | TB |
| --- | --- | --- | --- |
| DIV | (CLK_HZ + BAUD/2) / BAUD | 5,208클록 | 8클록 |
| 실제 baud | CLK_HZ / DIV | 9,600.6 (+0.006 %) | 100(가속) |
| 1 bit | DIV × 20 ns | 104.16 µs | 160 ns |
| 1 frame | 10 bit | 1.0416 ms | 1.6 µs |
| start 재확인 | DIV/2 − 1 | 2,603클록 후 | 3클록 후 |

DIV는 반올림한 나눗셈이다. 오차 0.006 %는 한 프레임(10비트) 동안 샘플 위치가 비트 폭의 0.06 %만 밀리는 수준이다.

## 8N1 프레임과 수신기 동작 (예: 'A' = 0x41)

| 구간 | 비트 값 | 수신기 동작 |
| --- | --- | --- |
| idle | 1 | sync[1]=0이 될 때까지 대기 |
| start | 0 | DIV/2 뒤 다시 0인지 확인 |
| D0~D7 | 1,0,0,0,0,0,1,0 | DIV마다 비트 중앙 샘플, LSB 먼저 |
| stop | 1 | 중앙에서 1이면 valid, 0이면 framing_error |

## RTL·TB·XDC의 역할

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| src/uart.v | uart_rx(동기화, start 확인, 8비트 수신, stop 검사)와 uart_tx(10비트 시프트) |
| src/lab3_uart_echo.v | 설계 top. DIV 계산, 에코 제어, last_data → led |
| sim/tb_uart_echo.sv | 시뮬레이션 top. 독립 직렬 송수신 모델로 PC 역할 |
| constraints/lab3_uart_echo.xdc | uart_rxd C6, uart_txd F6, LED 8핀, rst_p·uart_rxd false path |

lab3_uart_echo.v의 에코 제어 부분이다.

always @(posedge clk_50mhz or posedge rst_p) begin if (rst_p) begin tx_valid <= 0; tx_data <= 0; last_data <= 0; end else begin tx_valid <= 0; if (rx_valid) begin last_data <= rx_data; if (tx_ready) begin tx_data <= rx_data; tx_valid <= 1; end end end end assign led = last_data;

tx_ready가 0일 때 들어온 바이트는 LED에는 반영되지만 에코되지 않는다. 연속 입력에서는 이 조건이 중요하다(보드 확인 항목 참고).

## TB 자극과 기대 결과

| 단계 | TB 자극 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | rst_p 4클록 후 해제 | uart_txd=1 (idle) |
| 2 | 0x41 송신·수신 동시 진행 | 에코 0x41, led=0x41 |
| 3 | 0x5A | 에코 0x5A, led=0x5A |
| 4 | 0x0A | 에코 0x0A, led=0x0A, framing error 없음 |

TB는 fork로 send_byte(PC 송신)와 receive_byte(PC 수신)를 동시에 돌린다. receive_byte는 uart_txd 하강 에지 뒤 1.5비트를 기다려 첫 데이터 비트 중앙부터 샘플한다.

## Icarus PASS와 정상 파형

$ python tools/fpga_lab.py simulate LAB3_UART_ECHO_PASS checks=3 sim/tb_uart_echo.sv:33: $finish called at 9970000 (1ps)

Icarus 종료 9970 ns, XSim 종료 9910 ns. 세 바이트 모두 에코와 LED 값이 맞았다. 두 시뮬레이터의 종료 시각이 60 ns 다른 이유는 다음과 같다. TB가 클록 상승 에지 직후 blocking 대입으로 uart_rxd를 바꾸는데, 같은 에지에서 DUT의 동기화 FF가 이전 값과 새 값 중 무엇을 읽는지가 시뮬레이터마다 다르기 때문이다(XSim은 110 ns, Icarus는 130 ns에 start 인식). 바이트당 1클록, 세 바이트 합계 3클록(60 ns) 차이다. receive_byte가 uart_txd 하강 에지에 다시 맞추므로 PASS에는 영향이 없다.

그림 26. LAB3-07 정상 실행 전체 파형 (VaporView). uart_rxd 프레임 뒤에 uart_txd 에코가 이어진다.

## 수정 실험과 복구 결과

교안은 BAUD를 송수신 양쪽에서 같은 값으로 바꾸도록 한다. DUT의 BAUD를 100에서 200으로, TB 모델의 DIV를 8에서 4로 함께 바꿨다.

-localparam integer DIV=8; +localparam integer DIV=4; -lab3_uart_echo #(.CLK_HZ(800),.BAUD(100)) dut +lab3_uart_echo #(.CLK_HZ(800),.BAUD(200)) dut

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 예상 | DIV = (800+100)/200 = 4 → 1 bit 80 ns. 양쪽이 같으므로 PASS, 시간은 약 절반 |
| 수정 결과 | LAB3_UART_ECHO_PASS checks=3, 종료 9970 → 5170 ns |
| 복구 결과 | DIV 8 → 1 bit 160 ns, LAB3_UART_ECHO_PASS checks=3 (9970 ns) |

그림 27. 정상(BAUD=100): 0x41 한 프레임 1.6 µs, 뒤이어 에코.

그림 28. 수정(BAUD=200): 같은 시간에 0x41·0x5A 두 바이트를 주고받음.

보드 기준 19,200 baud는 DIV=2,604(52.08 µs/bit)다. PC 터미널도 같이 바꿔야 하며, 한쪽만 바꾸면 샘플 위치가 어긋나 글자가 깨지거나 framing error가 난다.

## 보드에서 확인할 항목

| 확인 항목 | 예상 관찰 |
| --- | --- |
| 터미널 설정 | 9600, 8N1, 흐름 제어 없음, 로컬 에코 끔 |
| 한 글자 | 'A' 입력 → 'A' 표시, LED 0100_0001 (led[6], led[0]) |
| 제어 문자 | Enter(0x0D) 등도 LED 값으로 확인 |
| 연속 입력 | 붙여넣기처럼 쉬지 않고 보내면 송신 완료와 다음 수신 사이 여유가 몇 클록뿐이라 일부 글자가 빠질 수 있음 |
| 배선 | C6은 FPGA 입력(PC→FPGA). USB-UART 칩 방향과 GND 확인 |

# 5 비교와 결론

일곱 실험은 모두 50 MHz 한 클록과 카운터 기반 clock-enable 구조를 공유한다. 01·02는 비교기형 PWM, 03은 반주기 분주, 04는 enable 주기의 상태 순환, 05는 BCD 자리올림과 동적 스캔, 06은 tick 기반 명령 타이밍, 07은 비트 중앙 샘플링이다. 같은 카운터라도 끝 값이 무엇을 의미하는지(주기, 반주기, 간격, 비트)가 설계마다 다르며, 그 값을 파라미터 표로 계산했다.

| 실험 | 핵심 관찰 | 수정으로 바뀐 것 |
| --- | --- | --- |
| 01 | threshold = 주기×level/10 | 단계 폭 10 %→20 % |
| 02 | 세 채널 독립, 같은 위상 | R 초기 duty |
| 03 | f = CLK/(2·반주기) | 반주기 5→4 |
| 04 | 2비트 state ±1 순환 | step 간격 2배 |
| 05 | BCD 자리올림, 1 kHz 스캔 | 1초 길이 2배 |
| 06 | E 하강 에지에서 바이트 전달 | 0x52→0x53 |
| 07 | 비트 중앙 샘플, 반올림 DIV | bit 시간 절반 |

FAIL이 난 수정은 모두 TB 기대값을 그대로 둔 상태에서 변경된 동작과 기대가 처음 갈라지는 시점에 멈췄다. PASS가 난 04·07은 TB가 순서와 데이터만 검사하기 때문이며, 변화는 종료 시각과 파형 간격으로 확인했다. 보드 실험에서는 시뮬레이션이 다루지 않는 핀 배치, 극성, 전원·결선과 사람이 보고 듣는 결과(밝기, 색, 음, 회전, 표시, 터미널 문자)를 각 장의 표대로 확인한다.

# 참고 문헌

[1] 이해리, 「LAB 3 · FPGA 응용회로 공통 예습」 및 LAB3-19–25 실험 교안(06.LAB3_*.pdf), 서울시립대학교 전자전기컴퓨터설계실험Ⅱ, 2026.

[2] Hitachi, HD44780U (LCD-II) Dot Matrix Liquid Crystal Display Controller/Driver 데이터시트.

[3] M. Morris Mano and Michael D. Ciletti, Digital Design: With an Introduction to the Verilog HDL, VHDL, and SystemVerilog, 6th ed., Pearson, 2018.